- Âm thanh là gì? phân loại (Digital/Analog,...)? Ý nghĩa trong thực tế, Khuynh hướng kỹ thuật âm thanh,...

- Âm thanh là các tín hiệu đặc trưng. Về mặt vật lý, đó là các sóng cơ học lan truyền trong môi trường (như không khí, nước).

- Phân loại:

- Analog (Tương tự): Dạng tín hiệu liên tục, biểu diễn bằng sóng SIN/COS. Loại này dễ bị nhiễu do cộng hưởng tạp âm nên hiện nay ít dùng.

- Digital (Kỹ thuật số): Tín hiệu rời rạc, được mã hóa dưới dạng nhị phân (0 và 1). Ưu điểm lớn nhất là gần như không bị nhiễu và độ trung thực cao.

- Một số đặc tính của âm thanh, như: âm sắc, trường độ, cường độ [Decibel || dB || W/m2], cao độ [âm trầm/tiếng bass, âm bổng/tiếng treble], Tone (Tông), . . .

Âm thanh có những đặc tính vật lý mà chúng ta có thể cảm nhận hoặc đo lường được:

- Cao độ (Frequency): Liên quan đến tần số (Hz). Phổ biến là âm trầm (bass), âm trung (mid), và âm cao (treble).

- Cường độ (Intensity): Độ to nhỏ của âm thanh, đơn vị là deciBel (dB).

- Trường độ (Duration): Độ dài của âm thanh, liên quan đến băng thông hoặc độ trễ.

- Âm sắc (Timbre): Đặc điểm riêng giúp phân biệt âm thanh của các đối tượng khác nhau (ví dụ: tiếng đàn piano khác tiếng guitar).

- Tone (Tông): Sự kết hợp tổng hòa của cả 4 yếu tố trên.

- Một số đặc tính tập tin âm thanh kỹ thuật số (Digital): biên độ mẫu (Sample), tần số lấy mẫu (Sample Frequency [f]/Sample Rate[T]), BitDepth, BitRate, Channel [mono – stereo: 2D & 3D {Surround (âm thanh vòm/lập thể)},...]

Để lưu trữ âm thanh vào máy tính, chúng ta cần các thông số kỹ thuật sau:

- Sample (Mẫu): Giá trị biên độ tại một thời điểm lấy mẫu.

- Sample Rate (Tần số lấy mẫu): Số lần lấy mẫu trong một giây (ví dụ: 44100 Hz).

- BitDepth (Độ sâu bit): Số lượng bit trong mỗi mẫu, quyết định độ "nét" (với các giá trị phổ biến như 16 bits, 24 bits).

- Bit-Rate: Lượng dữ liệu chuyển tải trong 1 giây (kbps). Chỉ số này càng cao thì âm thanh càng hay.

- Channel (Kênh):

+ Mono: Đơn kênh, âm thanh "phẳng".

+ Stereo: Đa kênh (2D - 2 kênh trái/phải, 3D - 3 chiều, hoặc Surround).

- Một số dạng đuôi (kiểu || phần mở rộng || extension ) của tập tin âm thanh và đặc điểm từng loại file.

- .mp3: Nén có mất dữ liệu (Lossy), kích thước rất nhỏ nhưng chất lượng giảm

- .wav: Âm thanh nguyên bản, trung thực nhưng dung lượng lớn.

- .flac / .alac: Nén không mất mát (Lossless), giữ nguyên chất lượng gốc.

- .mid (MIDI): Lưu thông tin điều khiển nhạc cụ kỹ thuật số thay vì dạng sóng âm.

- Một số dạng xử lý chất lượng âm thanh, như: Xử lý tạp âm (Noise Procesing), hợp âm (chord), cộng hưởng âm, trích lọc âm, tách âm, hòa âm – phối khí, âm thanh Hi- Fi và Hi-End,...

- Các xử lý cơ bản trên tập tin âm thanh kỹ thuật số, như: ném file âm thanh, chuyển kiểu/đuôi file âm thanh, . . .

- Xử lý chất lượng: Bao gồm lọc nhiễu (Noise Filter), xử lý tạp âm, cộng hưởng để khuếch đại, và hòa âm phối khí.

- Nén file: Có 3 phương thức chính dựa trên BitRate là CBR (Cố định), ABR (Trung bình), và VBR (Biến thiên - hiệu quả cao nhất).

- Chuyển đổi: Thay đổi định dạng file (ví dụ từ .wav sang .mp3) để phù hợp với mục đích sử dụng.